## Atualização: GigE incluído como requisito de primeira classe (desde o MVP)

A partir de agora, o produto deve nascer já com USB + GigE na mesma base, com uma camada de “fonte de vídeo” plugável e um fluxo de conexão que suporte diferentes backends para GigE (porque na prática depende muito do fabricante/driver/SDK).

## Plano em etapas (já incluindo GigE)

- Infra de Streaming + UI (USB + GigE)

  - Janela principal com preview, status, FPS

  - Seleção de fonte: USB (índice) e GigE (IP/porta)

  - Conectar/Desconectar com timeout, logs e mensagens amigáveis

  - Diagnóstico básico (detectar backend disponível p/ GigE)

- Medição (2 cliques) + calibração px↔mm

  - Clique A/B → distância em px

  - Dialog pede distância real (mm)

  - Calcula px/mm e mm/px, exibe e salva no histórico

- Export + Histórico

  - Tabela de medições

  - Exportar CSV/JSON (session + records)

- Empacotamento + “1-clique”

  - Windows: .bat inicia tudo

  - macOS: .command (clicável) e/ou .app

  - Logs + relatório de ambiente

## Estratégia de GigE (como especificar para o Cursor implementar)

### Por que “multi-backend” é obrigatório

GigE Vision no mundo real costuma exigir driver/SDK do fabricante ou GenICam/GenTL (e não apenas OpenCV). Seu PRD deve assumir:

- Backend A (preferencial e mais robusto): GenICam/GenTL via Harvester

  - Requer que o usuário instale o GenTL Producer do fabricante (arquivo/driver externo).

  - O app só precisa receber o caminho do Producer (config).

- Backend B (quando disponível): OpenCV + GStreamer

  - Útil se a câmera fornece stream em formato compatível com pipeline (ex.: RTP/JPEG).

  - Depende do OpenCV ter suporte a GStreamer no ambiente.

- Backend C (fallback final): tentativa via cv2.VideoCapture com URL/pipeline simples, apenas para cenários onde funciona “por sorte”.

Regra de produto: o app deve permitir escolher Auto | GenTL/Harvester | GStreamer | OpenCV.

## Requisitos funcionais atualizados (incluindo GigE detalhado)

### RF - Streaming

- RF-USB-01: Conectar câmera USB por índice (0..N), com UI para trocar e reconectar.

- RF-GIGE-01: Conectar câmera GigE por:

  - IP (IPv4)

  - porta de controle (default 3956)

  - backend selecionável: auto|harvester|gstreamer|opencv

- RF-GIGE-02: Ao falhar conexão GigE, mostrar erro acionável, ex.:

  - “GenTL Producer não configurado”

  - “Backend GStreamer indisponível”

  - “Sem drivers/SDK do fabricante”

  - “IP inacessível / cabo / subnet / firewall”

### RF - Medição/calibração

- RF-MED-01: Capturar 2 cliques (A e B) no frame exibido.

- RF-MED-02: Calcular distância em pixels e solicitar mm ao usuário.

- RF-MED-03: Calcular px/mm e mm/px e manter “calibração corrente”.

- RF-MED-04: Exibir overlay (pontos/linha/labels) e valores na UI.

### RF - Persistência/export

- RF-EXP-01: Histórico em tabela com as medições (timestamp, fonte, px, mm, escalas).

- RF-EXP-02: Exportar CSV e JSON com schema fixo.

### RF - Inicialização

- RF-BOOT-01: Windows: ao clicar num .bat, o app deve iniciar e ficar pronto.

- RF-BOOT-02: macOS: fornecer equivalente (.command clicável ou .app).

## Configuração (YAML) — incluir campos GigE desde o início

Definir config.yaml com algo equivalente a:

- streaming.source_type: usb | gige

- streaming.usb_camera_index: inteiro

- streaming.gige_ip: string

- streaming.gige_port: int (default 3956)

- streaming.gige_backend: auto | harvester | gstreamer | opencv

- streaming.gentl_producer_path: string opcional (necessário para Harvester)

- streaming.requested_width/height (opcional)

- streaming.target_fps (opcional)

- ui.auto_export (opcional)

- export.default_dir (opcional)

Regra: validação com Pydantic (ou equivalente), com mensagens de erro claras.

## UI/UX (simples e “friendly”, com boas práticas)

### Aba/Seção: Operação

- Área de vídeo com overlay

- Combo “Fonte”: USB / GigE

- Se USB: campo “Índice”

- Se GigE: campos “IP” e “Porta” + combo “Backend”

- Botões: Conectar, Desconectar, Limpar Pontos, Exportar

- Status bar:

  - Conectado/Desconectado

  - FPS

  - Mensagem curta do backend (ex.: “GigE via Harvester”)

### Aba/Seção: Diagnóstico (obrigatória para GigE)

Checklist e relatório:

- SO + versão

- Versão do Python

- Versão do OpenCV

- “OpenCV tem suporte a GStreamer?” (sim/não)

- “Harvester instalado?” (sim/não)

- “GenTL Producer configurado e carregável?” (sim/não)

- Resultado do ping/alcance de IP (se aplicável)

- Log resumido do último erro

Regra: sempre que falhar a conexão GigE, oferecer botão “Abrir Diagnóstico”.

## Regras de engenharia (para o Cursor)

- Streaming em thread separada (não travar UI).

- “Drop frames” quando UI não acompanhar (preferir fluidez).

- Ao trocar fonte/config, encerrar o stream anterior com segurança.

- Padronizar frame em BGR/RGB para exibição e clique.

- Clique deve mapear coordenadas corretamente mesmo com resize do preview.

- Logs em arquivo (pasta logs/) + nível INFO/ERROR.

- Tratamento de timeout/retry:

  - Tentativa de conexão com tempo limite

  - Mensagens claras; sem loop infinito silencioso

## Critérios de aceite (incluindo GigE)

- USB conecta e exibe preview (Win/mac).

- GigE:

  - UI aceita IP/porta/backend

  - Pelo menos um backend funcional em ambiente preparado (ex.: Harvester com Producer instalado)

  - Em caso de falha, o app orienta o usuário (diagnóstico)

- Medição:

  - 2 cliques → px

  - pede mm → calcula px/mm e mm/px

- Export:

  - CSV e JSON gerados corretamente

- Inicialização:

  - Windows via .bat

  - macOS via .command ou .app

# PRD atualizado (para colar no Cursor)

## Objetivo

App desktop cross-platform (Windows/macOS) para streaming de câmeras USB e GigE Vision e medição/calibração por dois cliques, com export CSV/JSON.

## Escopo do MVP

- USB + GigE (multi-backend)

- UI operação + diagnóstico

- medição 2 pontos + escala px↔mm

- export

## Fora do escopo inicial (mas deixar ganchos)

- múltiplas câmeras simultâneas

- tracking automático de objetos

- calibração avançada (homografia/retificação)

# Instruções para o Agent do Cursor (sem código)

## Entregue em módulos

- streaming/ com interface FrameSource e factory:

  - Implementar USBCameraSource

  - Implementar GigESource com backends: HarvesterBackend, GStreamerBackend, OpenCVBackend

- ui/:

  - MainWindow + VideoWidget (overlay + eventos de clique)

  - Dialog para input mm

  - Aba Diagnóstico com relatório

- measurement/:

  - cálculo distância px, escalas

  - estado de calibração corrente

  - record de medição

- persistence/:

  - export CSV/JSON

- scripts/:

  - start_windows.bat

  - start_mac.command (+ instruções de permissão)

## Regras do backend GigE (Auto)

- Se gige_backend=auto:

  - Se gentl_producer_path válido → tentar Harvester

  - Senão, se OpenCV+GStreamer disponível → tentar GStreamer

  - Senão → fallback OpenCV

- Ao falhar, capturar exceção + mensagem amigável + instrução de correção + abrir diagnóstico

## Qualidade

- Testes unitários para: distância px, escalas, validações, export.

- Logs e mensagens de UI não podem ser técnicas demais: devem orientar o usuário.

Se você quiser, eu também posso consolidar isso em um único “prompt mestre” já pronto para colar no Cursor (com a checklist de entrega por arquivo/pasta).